RADIOCOMMANDE ET RECEPTEUR

Document à compléter

La radiocommande et son récepteur

1.	Appairage de la télécommande :

En vous aidant de la documentation présente dans la fiche de synthèse, rédiger la procédure d’appairage de la télécommande et de son récepteur.

1) Vérifier que le robot et la télécommande sont éteints.
2) Connecter les broches CH3 et Bind du récepteur ensemble. Connecter aussi l’alimentation au récepteur.
3) Allumer le robot 
4) Tout en appuyant sur le bouton bind du récepteur, brancher l’alimentation de ce dernier. Vérifier que la led clignote sur le récepteur. Si ce n’est pas le cas, recommencer l’étape 4. 
5) Allumer la télécommande tout en maintenant appuyé la touche « Bind » de cette dernière
6) Éteindre la télécommande et le robot
7) Déconnecter les broches CH3 et bind
8) Allumer le robot, la télécommande est désormais appairée.

# 2.	Câblage du récepteur et test

Relever les caractéristiques des signaux de chaque voie sur un oscilloscope pour chaque position extrême de la commande associée.

Voie 1 : Minimum						Voie 1 : Maximum

Voie 2 : Minimum						Voie 2: Maximum

Voie 3 : Minimum						Voie 3 : Maximum

3.	Appairage et commande d’un servo moteur

Fonctionnement vérifié et validé pour toutes les voies.

4.	Programme 1 : Acquisition des signaux de la radiocommande

Afficher sur l’écran LCD (et / ou le moniteur série) les valeurs issues des 3 voies (Th en micro secondes). Pour les voies 1 et 2, régler les trim de la radiocommande pour avoir un point milieu à 1500µs.

On pourra noter les variables tvitesse pour la gachette et tdirection pour la molette. En résumé les actions à réaliser en fonction de la valeur des temps relevée sont les suivantes:

| tvitesse (s) (gachette) | 1000 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recule (Backw) | Arrêt (Stop) | Avance (Forw) |
| tdirection (s) (molette) | 1000 | 1500 | 2000 |
|  | gauche | tout droit | droite |

Programme :

5.	Programme 2 : Loi de commande – Gestion de la radiocommande:

Acquérir les voies 1 et 2

Traiter les données reçues pour déterminer le mode de fonctionnement (Forw, Backw ou Stop) et la puissance de chaque moteur (à afficher sur le LCD). Pour rappel :

| tvitesse (s) (gachette) | 1000 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recule (Backw) | Arrêt (Stop) | Avance (Forw) |
| tdirection (s) (molette) | 1000 | 1500 | 2000 |
|  | gauche | tout droit | droite |

Ces deux informations vont jouer sur les vitesses des moteurs gauche et droite (PowerG et PowerD).  La gachette va gérer la vitesse et la molette l’écart entre la vitesse de la roue droite/roue gauche.

Pour chacune des variables, le plus simple est de ramener la valeur centrale à 0 :

| tvitesse _0 (s) | -500 | 0 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recule (Backw) | Arrêt (Stop) | Avance (Forw) |
| tdirection _0 (s) | -500 | 0 | 500 |
|  | gauche | tout droit | droite |

Plusieurs solutions sont possibles , nous pouvons choisir d’exprimer la vitesse sous la forme :

POWERG=Vitesse_gachette*CoeffG_molette_0

POWERD= Vitesse_gachette*CoeffD_molette_0

Pour modéliser la gachette, nous pouvons prendre un modèle linéaire. Par exemple :

| tvitesse _0 | Vitesse_gachette |
| --- | --- |
| 500 | 100 |
| 250 | 50 |
| 0 | 0 |
| -250 | -50 |
| -500 | -100 |

Remarque une vitesse négative signifie qu’il faut reculer

Pour modéliser les coefficients  coeffG_molette_0 et coeffD_molette_0 , on peut choisir ce type de courbe qui permet de freiner une roue par rapport à l’autre :

| CoeffG_molette_0 1 0 -500 tdirection _0 | 1 0 +500 tdirection _0 CoeffD_molette_0 |
| --- | --- |

Il faut écrire les équations des droites :

- Vitesse_gachette=f(tvitesse _0)

- CoeffG_molette_0=f(tdirection _0)

- CoeffD_molette_0=f(tdirection _0)

On pourra utiliser la fonction map qui réalise une opération de proportionnalité.

Programme :

6.	Programme 3 : Auto/Manu et pilotage des moteurs

Faire le programme qui réalise les actions suivantes :

- Acquérir la voie 3

- Si le mode manu est détecté :

  - Acquérir les voies 1 et 2

  - Traiter les données pour déterminer le mode de fonctionnement (Forw, Backw ou Stop) et la puissance de chaque moteur

  - Exécuter les fonctions permettant de commander les deux moteurs

L’architecture du programme est la suivante :

void loop()

{  int k,…;

currentMillis = millis();

if((currentMillis - previousMillisRadiocommande) > intervalRadiocommande)

{ // Acquisition Radiocommande

}

if (Manu)

{ //Gestion Radiocommande

cmd_motor(right, SensD, powerD) ;

cmd_motor(left, SensG, powerG) ;

}

else

{

}

}

Programme :